BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diambil kesimpulan:

- Kinerja simpang untuk kondisi simpang tak bersinyal pada keadaan eksisting menunjukan nilai derajat kejenuhan ds = 6,48, setelah dilakukan alternatif pemberian persinyalan pada simpang tak bersinyal ini menghasilkan ds = 2,636, serta menghasilkan antrian dan tundaan yang tinggi. Nilai ini lebih besar dari nilai yang disarankan oleh MKJI 1997 yaitu ds ≤ 0,85, sehingga alternatif pemecahan masalah dengan manajemen simpang tak bersinyal untuk mendapatkan kapasitas yang memadai bagi arus lalulintas pada jam puncak belum menghasilkan sesuai yang diharapkan.

- Kinerja simpang setelah penggunaan persinyalan memiliki tundaan simpang rata-rata sebesar 1698,78 smp/det, tundaan ini masih sangat besar.

- Pemakaian sinyal pada simpang Cibiru menggunakan 2 ruas jalan yaitu Ruas Jalan Soekarnohatta dan Cipadung. Arah Cinunuk menuju Soekarno-Hatta tidak diperbolehkan untuk belok kanan ke arah Cipadung melainkan harus menggunakan U Turn di Soekarno-Hatta.

### Saran

Dari penelitian dapat diberikan beberapa saran:

- Pelebaran setiap lajur untuk neningkatkan kapasitas jalan.

- Memasang rambu lalulintas khususnya rambu dilarang parkir sehingga mengurangi hambatan samping.

- Perlu adanya studi lanjutan analisis yang lebih luas dengan mengkoordinasikan simpang yang diteliti ini dengan simpang lain yang ada di sekitar simpang yang diteliti.